外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现对电磁辐射分析仪主机及探头进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、采购设备信息

（一）设备名称：电磁辐射分析仪主机及探头；

（二）采购编号：      SCJTWC20230503       ；

（三）设备型号：   主机NBM550、工频探头EHP-50F、射频探头EF0691 ；

（四）设备数量：     主机1台，工频探头、射频探头各1个   。

二、询价须知

（一）资格要求:

1.具有本项目制造、供货或实施能力，符合、接受并承诺履行本比选文件各项规定的国内外制造商或具有独立法人资格的国内代理商；

2.报价人为代理商的须出具制造商的合法授权书（原件）；

3.单位负责人为同一人的多个报价人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加本项目的比选；

4.本项目不接受联合体参选。

5.报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府比选严重违法失信行为记录名单，凡被列入名单的报价人，在评选过程中的资格审查时，其参选将被否决。报价人需提供近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见附件2）。

若开选前、开选后或中选后核查，与承诺不符，则报价人属无效参选或取消其中选资格。

- 业绩要求：无。

- 交货时间要求：合同签订后15个日历天内。

- 支付方式：合同签订后支付合同价款的30%，货到验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付剩余10%。

- 培训要求：

1、中选人应对询价人（最终用户）在安装现场或国内进行免费人员培训3人以上进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

2、及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关使用技术咨询。

- 设备要求：见附件1。

- 质保与售后服务要求：

1、质保最低1年，质保期内，对产品要实行包修、包换、包退的国家“三包”政策。

2、中选人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，如发现问题应负责解决。

3、报价人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。通知后2小时内指派售后服务工程师处理故障，并提出处理意见；需到现场解决故障的，在收到故障电话报告后12小时内到达现场；对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需。

4、提供在成都授权的售后分支机构或者售后服务单位营业的有效文件并加盖厂家其公章；软件终身免费维护和升级。

5、报价人必须提供由省级以上市场监管部门批准授权的计量检定机构出具的检定证书。

- 限价清单：

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪主机 | NBM550 | 台 | 1 | 70000 |
| 工频探头 | EHP-50F | 个 | 1 | 95000 |
| 射频探头 | EF0691 | 个 | 1 | 35000 |
| 总价限价（元） |  |  |  | 200000 |

- 供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（四）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式详见附件，递交截止时间：2023年5月15日9:30时，开标时间：2023年5月15日9:30时。联系人：周女士，电话：18502821576，递交地址：成都市双流区蛟龙工业港威海路150号二楼会议室。报价文件必须胶装提交。

- 有以下情形之一的报价函均为无效报价。

1、未按要求签署和密封的报价函；

2、超过最高限价的报价；

3、未在规定时间递交至规定地点或邮箱的报价函；

4、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

5、相关法律法规规定的其他情形等。

- 其他要求：/

- 经评审后，有效报价不足三家时重新采购；在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商；

附件：1、设备性能基本要求

2、《报价函格式》

四川济通工程试验检测有限公司

2023 年 5 月 10 日

附件

设备性能基本要求一览表

| 配置名称 | 序号 | 配置技术指标基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机技术要求 | 1 | 最低频率达到0Hz（DC），最高频率≥80GHz，提供主机适配的0Hz探头及80GHz以上相关探头的产品彩页、80GHz以上探头含1GHz、10GHz、40GHz频点响应数据的计量证书证明材料及相关描述 |
|  | 2 | 显示屏：尺寸不小于4英寸的高对比度黑白双色显示屏（非彩色屏），在强光下仍能轻松读取数据 |
|  | 3 | - 结果类型：实时值、最小值、最大值、平均值、最大平均值（以上结果类型需为RMS结果，符合GB 8702-2014要求） |
|  | 4 | - 测量单位：V/m，A/m，mW/cm2，W/m2，%(计权模式) |
|  | 5 | - 主机具有多功能特性，除支持低频电磁场探头以外，还支持含半导体传感器和热电偶传感器的射频探头。提供可用于射频脉冲测试的热电偶传感器探头彩页和含20GHz频点响应数据的第三方计量报告等证明材料及相关描述 |
|  | 6 | - 支持USB接口和光纤接口通讯，所有测量数据可同步保存在电脑数据库中 |
|  | 7 | 可以对测量结果进行评价，具有最大值标记功能。提供软件界面截图等证明材料及相关描述 |
|  | 8 | - 有远程控制功能，可通过PC软件实现对仪器的完全控制，主机上的所有功能都可在软件上实现。提供说明书描述和软件截图等证明材料及相关描述 |
| 工频探头技术要求 | 9 | 频率范围：最低频率≤1Hz，最高频率≥400kHz |
|  | 10 | - 测试类型：电场，磁场，支持同时测量电场和磁场 |
|  | 11 | 低频电磁场测量仪与显示主机连接光纤不小于10m，以避免人员对测量的影响 |
|  | 12 | - 连续操作时间>8小时；充电时间<6小时 |
|  | 13 | - 持文本、图片等格式的PC端手动数据存储，支持自动定时存储数据。提供存储界面截图等证明材料及相关描述； 可以对测量结果进行评价，具有最大值标记功能。提供软件界面截图证明材料及相关描述 |
|  | 14 | - 平坦度：在40 Hz ~100 kHz频段内≤±0.35 dB；在100 kHz~400 kHz频段内≤±0.5 dB 线性度：≤±0.2dB |
|  | 15 | 最小分辨率不大于0.5Hz@50Hz，可准确测量工频（50Hz）电磁辐射。提供频谱分析的界面截图等证明材料及相关描述 |
|  | 16 | - 电场测量范围：10mV~100kV/m，动态范围：≥100 dB - 磁场测量范围：0.5nT~10mT，动态范围：≥100 dB 最大过载：电场不低于200kV/m，磁场不低于20mT |
| 射频探头技术要求 | 17 | - 上、下限截止频率定义在-3dB时，下限≤105 kHz，上限≥6GHz |
|  | 18 | - 量程范围：0.2~ 600 V/m |
|  | 19 | - 方向性：各向同性（三轴），3个独立的天线轴可同时显示测量结果。提供测量结果界面截图证明材料 - 各向同性响应：≤±1 dB - 频响平坦度：≤±1.1 dB @（1 MHz ~ 1 GHz）；≤±1.5 dB@（0.3 MHz ~ 4 GHz） - 线性度：≤±0.5 dB |
|  | 20 | - 校准参数内置在探头内，当连接到主机时，自动调用校准参数。仪器送国家法定检测机构检定计量点不少于12个频点。提供由CNAS认证的计量部门出具的同一型号探头的校准证书复印件 |

电磁辐射分析仪主机及探头报价函

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目    录

报价函…………………………………………………1

法定代表人身份证明…………………………………2

供应商证明材料………………………………………3

商务条款响应一览表…………………………………4设备性能基本要求及响应一览表……………………5

一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的电磁辐射分析仪及探头外部供应采购项目 询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪主机 | NBM550 | 台 | 1 |  |  |  |
| 工频探头 | EHP-50F | 个 | 1 |  |  |  |
| 射频探头 | EF0691 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 有效报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：请注明报价是否含税、税率以及发票类型； 有效报价为不含税价格。 |  |  |  |  |  |  |

二、诚信廉政承诺书：附后

三、供应商证明材料（附后）

1、营业执照复印件

2、设备制造商的授权书

3、近三年类似业绩一览表

4、参加比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

四、商务响应一览表（附后）

五、设备性能基本要求响应一览表（附后）

六、联系方式

供应商名称：        （加盖鲜章）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 供应商证明材料

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

- 营业执照复印件

设备制造商的授权书

（格式仅供参考）

致：            （询价人名称）：

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第       号比选文件要求提供的由我方制造的       （货物名称）         （型号）的有关事宜的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以参选合作者来约束自己，并对该参选共同和分别承担比选文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方确认为本次参选提供的技术宣传彩页与授权产品的技术响应情况一致，如有虚假，我方愿意承担相应责任。

我方于      年      月   日签署本文件，（代理商名称）于       年     月     日接受此件，以此为证。

代理商名称                      制造商名称

签字人职务和部门                签字人职务和部门

签字人姓名                      签字人姓名

签字人签名                      签字人签名

注：后附授权备案证明材料。

近三年类似业绩一览表

（自2020年5月10日至2023年5月10日）

项目名称：电磁辐射分析仪外部供应采购项目

| 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售 时间 | 购买 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人可根据需要自行增加业绩明细行。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

致：四川济通工程试验检测有限公司

本参选人 		（全称）参加 	（项目名称）（采购编号： 	）的参选活动，现郑重承诺：

本参选人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本参选人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本参选人愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

后附：本参选人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询结果（网页截图并加盖公章）。

特此承诺。

参选人名称（盖章）：

法定责任人或授权代表（签字）：

日期: 	 年  	月  	日

- 电磁辐射分析仪主机及探头外部供应采购项目商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 询价人要求 | 报价人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后15个日历天内 |  |  |
| 2 | 支付方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付剩余10%。 | 同意按照比选文件要求的付款方式进行付款 |  |
| 3 | 培训 | 1、中选人应对询价人（最终用户）在安装现场或国内进行免费人员培训3人以上进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 2、及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关使用技术咨询。 |  |  |
| 4 | 质保与售后服务 | 1、质保最低1年，质保期内，对产品要实行包修、包换、包退的国家“三包”政策。 2、中选人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，如发现问题应负责解决。 3、报价人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。通知后2小时内指派售后服务工程师处理故障，并提出处理意见；需到现场解决故障的，在收到故障电话报告后12小时内到达现场；对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需。 4、提供在成都授权的售后分支机构或者售后服务单位营业的有效文件并加盖厂家其公章；软件终身免费维护和升级。 5、报价人必须提供由省级以上市场监管部门批准授权的计量检定机构出具的检定证书。 |  |  |

- 电磁辐射分析仪主机及探头外部供应采购项目设备性能基本要求及响应一览表

| 配置名称 | 序号 | 询价人要求 | 报价人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配置技术指标基本要求 | 配置情况（响应/不响应） |
| 主机技术要求 | 1 | 最低频率达到0Hz（DC），最高频率≥80GHz，提供主机适配的0Hz探头及80GHz以上相关探头的产品彩页、80GHz以上探头含1GHz、10GHz、40GHz频点响应数据的计量证书证明材料及相关描述 |  |
|  | 2 | 显示屏：尺寸不小于4英寸的高对比度黑白双色显示屏（非彩色屏），在强光下仍能轻松读取数据 |  |
|  | 3 | - 结果类型：实时值、最小值、最大值、平均值、最大平均值（以上结果类型需为RMS结果，符合GB 8702-2014要求） |  |
|  | 4 | - 测量单位：V/m，A/m，mW/cm2，W/m2，%(计权模式) |  |
|  | 5 | - 主机具有多功能特性，除支持低频电磁场探头以外，还支持含半导体传感器和热电偶传感器的射频探头。提供可用于射频脉冲测试的热电偶传感器探头彩页和含20GHz频点响应数据的第三方计量报告等证明材料及相关描述 |  |
|  | 6 | - 支持USB接口和光纤接口通讯，所有测量数据可同步保存在电脑数据库中 |  |
|  | 7 | 可以对测量结果进行评价，具有最大值标记功能。提供软件界面截图等证明材料及相关描述 |  |
|  | 8 | - 有远程控制功能，可通过PC软件实现对仪器的完全控制，主机上的所有功能都可在软件上实现。提供说明书描述和软件截图等证明材料及相关描述 |  |
| 工频探头技术要求 | 9 | 频率范围：最低频率≤1Hz，最高频率≥400kHz |  |
|  | 10 | - 测试类型：电场，磁场，支持同时测量电场和磁场 |  |
|  | 11 | 低频电磁场测量仪与显示主机连接光纤不小于10m，以避免人员对测量的影响 |  |
|  | 12 | - 连续操作时间>8小时；充电时间<6小时 |  |
|  | 13 | - 持文本、图片等格式的PC端手动数据存储，支持自动定时存储数据。提供存储界面截图等证明材料及相关描述； 可以对测量结果进行评价，具有最大值标记功能。提供软件界面截图证明材料及相关描述 |  |
|  | 14 | - 平坦度：在40 Hz ~100 kHz频段内≤±0.35 dB；在100 kHz~400 kHz频段内≤±0.5 dB 线性度：≤±0.2dB |  |
|  | 15 | 最小分辨率不大于0.5Hz@50Hz，可准确测量工频（50Hz）电磁辐射。提供频谱分析的界面截图等证明材料及相关描述 |  |
|  | 16 | - 电场测量范围：10mV~100kV/m，动态范围：≥100 dB - 磁场测量范围：0.5nT~10mT，动态范围：≥100 dB 最大过载：电场不低于200kV/m，磁场不低于20mT |  |
| 射频探头技术要求 | 17 | - 上、下限截止频率定义在-3dB时，下限≤105 kHz，上限≥6GHz |  |
|  | 18 | - 量程范围：0.2~ 600 V/m |  |
|  | 19 | - 方向性：各向同性（三轴），3个独立的天线轴可同时显示测量结果。提供测量结果界面截图证明材料 - 各向同性响应：≤±1 dB - 频响平坦度：≤±1.1 dB @（1 MHz ~ 1 GHz）；≤±1.5 dB@（0.3 MHz ~ 4 GHz） - 线性度：≤±0.5 dB |  |
|  | 20 | - 校准参数内置在探头内，当连接到主机时，自动调用校准参数。仪器送国家法定检测机构检定计量点不少于12个频点。提供由CNAS认证的计量部门出具的同一型号探头的校准证书复印件 |  |